Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

  - Наименование объекта: Отвал южный

  - Местоположение объекта: Республика Хакасия, г. Абаза

  - Вид градостроительной деятельности: рекультивация

  - Этап выполнения инженерных изысканий: в один этап.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.

  - Характеристика объекта строительства: приведена в таблице 1.

  - Площадь участка изысканий: 30 га.

  - Граница участка изысканий: приведена в приложении к заданию.

  - Уровень ответственности зданий и сооружений: КС-2 (нормальный).

  - Сейсмичность района строительства: Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района изысканий принять по карте А (10%) ОСР-2015 - 7 баллов (СП 14.13330.2018, приложение А)

  - Сведения у Заказчика о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, и мест их хранения: нет

  - Сведения о принятой системе координат и высот: система координат МСК-19, система высот – Балтийская 1977 г.

- ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.

  - Виды инженерных изысканий:

    - Инженерно-геодезические изыскания.

    - Инженерно-геологические изыскания.

    - Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

    - Инженерно-экологические изыскания.

  - Цели и задачи инженерных изысканий:

    - Инженерно-геодезические изыскания: Получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности. Создание цифрового топографического плана поверхности.

    - Инженерно-геологические изыскания: Изучение инженерно-геологических условий площадки изысканий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой, необходимых для обоснования проектной подготовки и последующего строительства намечаемого объекта. Получение материалов, необходимых для обоснования компоновки, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, возможного проектирования инженерной защиты, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства. Получение материалов необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций, их инженерной защиты, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании и утверждении.

    - Инженерно-гидрометеорологические изыскания: Изучение инженерно-гидрометеорологических условий района изысканий для обоснования проектной документации и строительства намечаемого объекта.

    - Инженерно-экологические изыскания: Оценка современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием строительства и эксплуатации проектируемого объекта для предотвращения, минимизации или ликвидации негативных экологических последствий этого влияния.

  - Необходимость выполнения специальных исследований:

    - Инженерно-геодезические изыскания – специальные исследования не требуются.

    - Инженерно-геологические изыскания – специальные исследования не требуются.

    - Инженерно-гидрометеорологические изыскания – специальные исследования не требуются.

    - Инженерно-экологические изыскания – специальные исследования не требуются.

  - Требования к составу, качеству, точности и надежности изысканий, величины коэффициентов доверительной вероятности (обеспеченности) расчетных характеристик: в соответствии с действующими нормативными документами.

  - Основные требования к материалам изысканий для проектирования:

    - Инженерно-геодезические изыскания: топографическую съёмку участка изысканий выполнить в масштабе 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в границах, указанных в графическом приложении в соответствии с требованиями инструкций СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017. Топографический план составить в масштабе 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, в электронном виде в формате AutoCAD DWG, с составлением копий на бумажной основе. На материалах топографической съёмки нанести подземные и наземные коммуникации, согласовать их с эксплуатирующими службами.

      - Дополнительные требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений – отсутствуют.

      - Необходимость формирования ИЦММ – отсутствует.

      - Необходимость выполнения подеревной съемки и таксационных работ – отсутствует.

      - Требования к выполнению инженерно-гидрографических работ, включая требования к содержанию инженерно-топографических планов дна водных объектов – отсутствуют.

      - Требования к стационарным геодезическим наблюдениям в районах развития опасных природных и техноприродных процессов: отсутствуют.

      - Требования к инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных сооружений – отсутствуют.

    - Инженерно-геологические изыскания: изыскания выполнить в соответствии с требованиями инструкций, СП 47.13330.2016, СП 14.13330.2018, СП 22.13330.2016, и других нормативных документов.

Инженерно-геофизические работы выполнить в соответствии с требованиями методических указаний, ГОСТ 9.602-2016, РСН 60-86, РСН 65-87.

    - Инженерно-гидрометеорологические изыскания: изыскания выполнить в соответствии с требованиями инструкций, СП 47.13330.2016 и других нормативных документов.

    - Инженерно-экологические изыскания: изыскания выполнить в соответствии с требованиями инструкций, СП 502.1325800.2021, МУ 2.6.1.2398-08 и других нормативных документов.

  - Требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов: в соответствии с требованиями СП 115.13330.2016.

  - Характеристика ожидаемых опасных природных процессов, воздействующих на объекты строительства согласно СП 115.13330.2016: пучение грунтов, подтопляемость и сейсмичность площадки изысканий.

  - Требования к стационарным геодезическим наблюдениям в районах развития опасных природных и техноприродных процессов: не требуется.

  - Сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий зданий и сооружений, в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 и СП 104.13330.2016: будут уточняться в процессе проектирования.

  - Специальные требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий: отсутствуют.

- Требования Заказчика к составу, срокам и порядку представления отчётных материалов Исполнителем.

  - Состав отчётной документации:

    - Том 1. Инженерно-геодезические изыскания.

    - Том 2. Инженерно-геологические изыскания.

    - Том 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

    - Том 4. Инженерно-экологические изыскания.

  - Форма выпуска документации: 3 экз. – на бумажном носителе, 1 экз. - в электронном виде на CD диске.

  - Срок представления документации: согласно договору.

  - Выдача промежуточных материалов: не предусмотрена.

- Требование о составлении и предоставлении в составе договорной документации Программы инженерных изысканий на согласование Заказчику: разработать и предоставить на согласование Заказчику.

- Перечень приложений: Приложение 1 – Схема участка изысканий

| Таблица 1 |  |
| --- | --- |
| Техническая характеристика проектируемых сооружений (идентификационные сведения) |  |
| Информация об объекте | Наименование объекта |
|  | отвал |
| 1. Назначение | гражданское строительство |
| 2.Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность (ОКОФ ОК 013-2014 «Общероссийский классификатор основных фондов» | не относится |
| 3.Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | карта ОСР- 2015 А – 7 баллов (СП 14.13330.2018 приложение А). климатический подрайон IВ (СП 131.13330.2020). IV району (карта 1) по весу снегового покрова; III район (карта 2) по давлению ветра; III район (карта 3) по толщине стенки гололеда СП 20.13330.2016 Возможные природные процессы и явления: сейсмичность, пучение грунтов, подтопление |
| 4.Принадлежность к опасным производственным объектам (ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») | признаки опасного производственного объекта отсутствуют |
| 5. Пожарная и взрывопожарная опасность (категория по взрывопожарной и пожарной опасности); класс взрывоопасных и пожароопасных зон; степень огнестойкости; класс конструктивной пожарной опасности) (ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл. 8) | В функциональная пожарная опасность - Ф5.1, степени огнестойкости – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0. |
| 6.Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | нет |
| 7.Уровень ответственности | КС-2 |
| 8.Габариты (длина, ширина, высота), м | 30х49 м, 1 этаж |
| 9.Намечаемый тип фундамента (свайный, плита, ленточный и тд). Нагрузка на грунт, на одну сваю, куст свай | фундамент на естественном основании, нагрузка на грунт до 2,0 кг/см², или фундамент на свайном основании – сечение свай 30Х30 или35х35 см, нагрузка на сваю до 30 тс. |
| 10.Глубина заложения фундамента или погружения свай от природного рельефа, м. | До 2,0 |
| 11. Мощность сжимаемой толщи, м | 5,0 |
| 12.Наличие подвала, его назначение и глубина от поверхности земли, м | нет |
| 13.Наличие мокрых технологических процессов | нет |
| 14.Наличие динамических нагрузок | нет |
| 15.Чувствительность к неравномерным осадкам (дополнительная величина деформации), см | т. Г.1 СП 22.13330.2016 |
| 16.Карта ОСР-2015, принятая для проектирования (приложение А СП 14.13330.2018)/форма и перечень предоставления данных | ОСР-2015 А // баллов интенсивности определить расчетную сейсмичность, других параметров не требуется |
| Примечание. 1 Буровые работы выполняются от поверхности рельефа. 2 Площадка изысканий расположена на не подработанной территории. 3 Глубина заложения фундамента будет уточняться Проектом по результатам инженерных изысканий. |  |

Приложение 1

Схема участка изысканий с границей топографической съемки